TUGAS AKHIR

Implementasi Simulasi Quantum Random Number Generator dan Algoritma Lightweight guna Meningkatkan Keamanan Komunikasi Data pada Sistem Internet of Things

Naval Indra Waskita

2120101734

Rekayasa Perangkat Keras Kriptografi

Politeknik Siber dan Sandi Negara

2025

LEMBAR JUDUL

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
pada Politeknik Siber dan Sandi Negara

Implementasi Simulasi Quantum Random Number Generator dan Algoritma Lightweight guna Meningkatkan Keamanan Komunikasi Data pada Sistem Internet of Things

Naval Indra Waskita

2120101734

Rekayasa Perangkat Keras Kriptografi

Politeknik Siber dan Sandi Negara

2025

# LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri,

dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama	: Naval Indra Waskita

NPM	: 2120101734

Tempat dan Tanggal  : Bogor, 26 Agustus 2025

Tanda Tangan	:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

# LEMBAR PERSETUJUAN

Laporan Tugas Akhir dengan:

JUDUL	: Implementasi Simulasi Quantum Random Number Generator dan

Algoritma Lightweight guna Meningkatkan Keamanan Komunikasi Data pada Sistem Internet of Things

PENULIS	: Naval Indra Waskita

NPM	: 2120101734

dinyatakan telah sesuai dengan Berita Acara Sidang Tugas Akhir dan disetujui untuk digunakan sebagai syarat menyelesaikan pendidikan di Politeknik Siber dan Sandi Negara Angkatan 2021 tahun 2025

Bogor, 26 Agustus 2025

Pembimbing Materi

Dr. Magfirawaty, S.Si., M.Si.

NIP. 19780105 199812 2 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

# LEMBAR PENGESAHAN

Tugas Akhir dengan:

JUDUL	: Implementasi Simulasi Quantum Random Number Generator dan

Algoritma Lighweight guna Meningkatkan Keamanan Komunikasi Data pada Sistem Internet of Things

PENULIS	: Naval Indra Waskita

NPM	: 2120101734

telah diperiksa dan disarankan oleh Tim Penguji Sidang Tugas Akhir di Bogor, pada tanggal 27 Agustus 2025

Ketua Penguji

Agus Reza Aristiadi Nurwa, M.T.

NIP. 19890820 201902 1 002

Penguji I

Dr. Magfirawaty, S.Si., M.Si.

NIP. 19780105 199812 2 001

Penguji II

Mohamad Syahral, S.T., M.T.

NIP. 19770222 199712 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Politeknik Siber dan Sandi Negara (Poltek SSN), saya                   yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Naval Indra Waskita

NPM	: 2120101734

Program Studi	: Rekayasa Perangkat Keras Kriptografi

Bidang Minat	: -

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Poltek SSN Hak Bebas Biaya Royalti Nonekslusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas tugas akhir saya berjudul:

Implementasi Simulasi Quantum Random Number Generator dan Algoritma Lightweight guna Meningkatkan Keamanan Komunikasi Data pada Sistem Internet of Things

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Biaya Royalti Noneksklusif ini Poltek SSN berhak untuk menyimpan, mengalihmediakan/mengalihformatkan, mengelola dalam bentuk data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di	: Bogor

Pada tanggal	: 26 Agustus 2025

Yang menyatakan:

Naval Indra Waskita

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

# ABSTRAK

Implementasi Simulasi Quantum Random Number Generator dan Algoritma Lightweight guna Meningkatkan Keamanan Komunikasi Data pada Sistem Internet of Things

oleh

Naval Indra Waskita

2120101734

Rekayasa Perangkat Keras Kriptografi

Keamanan data merupakan aspek krusial pada Internet of Things. Penelitian ini memanfaatkan Quantum Random Number Generator berbasis simulasi Qiskit untuk menghasilkan kunci enkripsi yang benar-benar acak. Sirkuit kuantum yang diusulkan adalah gerbang rotasi (RX, RY) dan fase (P) dengan menambahkan barrier di antara gerbang rotasi dan fase untuk meningkatkan nilai entropi. QRNG ini diterapkan pada sistem pemantauan kualitas udara dalam ruangan yang diamankan menggunakan ASCON-128 di ESP32. Kualitas keacakan dievaluasi dengan NIST SP 800-22, NIST SP 800-90B non-IID dan IID, Diehard, serta ENT, sedangkan kinerja sistem dinilai dari kecepatan MQTT per hop, distribusi kunci, pemakaian memori, dan akurasi sensor. Hasil uji statistik dari sirkuit kuantum dengan penambahan barrier lulus semua uji statistik NIST SP 800-22, NIST SP 800-90B non-IID dan IID, Diehard, dan ENT. Akurasi BME680 terhadap alat acuan tergolong baik dengan MAE terkecil dari suhu (0.65), kelembapan (0.81), dan CO₂ (0.88). Nilai RMSE dari yang terkecil adalah suhu (0.81), kelembapan (1.08), dan CO₂ (1.19). Nilai throughput QRNG memiliki nilai sekitar 5.48 Mbps, waktu enkripsi ASCON-128 sekitar 205 µs, waktu dekripsi sekitar 433 µs, kecepatan MQTT per hop sekitar 5 hingga 5.5 ms, serta distribusi kunci sekitar 0.8 hingga 0.9 detik per hop. Penggunaan IRAM berada pada kisaran 73 hingga 78 persen dengan ruang DRAM dan Flash yang longgar. Temuan ini mendukung penggunaan barrier sebagai standar dan menegaskan kelayakan sistem untuk operasi real-time yang aman.

xvii + 87 halaman + 5 lampiran (2025)

Kata kunci : Internet of Things (1), ESP32 (2), Quantum Random Number Generator (3), Qiskit (4)

ABSTRACT

Implementation of Simulation of Quantum Random Number Generator and Lightweight Algorithm to Enhance Data Communication Security in Internet of Things Systems

by

Naval Indra Waskita
2120101734

Cryptographic Hardware Engineering

Data security is a critical aspect of the Internet of Things. This study employs a Quantum Random Number Generator (QRNG) based on Qiskit simulation to produce truly random encryption keys. The proposed quantum circuit uses rotation gates (RX, RY) and a phase gate (P), with a barrier inserted between the rotation and phase gates to increase entropy. The QRNG is applied to an indoor air-quality monitoring system secured with ASCON-128 on an ESP32. Randomness quality is evaluated using NIST SP 800-22, NIST SP 800-90B (non-IID and IID), Diehard, and ENT, while system performance is assessed by MQTT per-hop latency, key distribution time, memory usage, and sensor accuracy. Statistical tests show that the circuit with the added barrier passes all NIST SP 800-22, NIST SP 800-90B (non-IID and IID), Diehard, and ENT tests. The BME680’s accuracy against the reference instrument is good, with the smallest MAE observed for temperature (0.65), humidity (0.81), and CO₂ (0.88). The smallest RMSE values are likewise for temperature (0.81), humidity (1.08), and CO₂ (1.19). The QRNG throughput is approximately 5.48 Mbps, ASCON-128 encryption time is about 205 µs, decryption time about 433 µs, MQTT per-hop latency about 5 to 5.5 ms, and key distribution about 0.8 to 0.9 s per hop. IRAM utilization ranges from 73% to 78%, with ample DRAM and Flash headroom. These findings support adopting the barrier as standard practice and affirm the system’s suitability for secure real-time operation.

xvii + 87 pages + 5 appendix (2025)
Keywords: Internet of Things (1), ESP32 (2), Quantum Random Number Generator (3), Qiskit (4)

# KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil’alamin. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena telah memberikan rahmat kepada kita semua, khususnya kepada penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir yang berjudul “Implementasi Simulasi Quantum Random Number Generator dan Algoritma Lightweight guna Meningkatkan Keamanan Komunikasi Data pada Sistem Internet of Things” ini. Proses penyelesaian ini telah berjalan dengan lancar dan tepat waktu.

Tugas Akhir ini diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Pendidikan di Politeknik Siber dan Sandi Negara (Poltek SSN). Dalam perjalanan menuju pencapaian ini, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan, di antaranya:

- Allah SWT, yang telah memberikan keteguhan hati dan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Penulis juga ingin merujuk kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم  sebagai suri teladan yang mulia dalam menjalani kehidupan di dunia ini.

- Kedua orang tua penulis, Bapak Mat Yani dan Ibu Ana Sulistiyani yang selalu mendoakan, menyemangati, dan mendukung penulis dalam setiap perjuangan yang lakukan.

- Kakak penulis, Rosa Karunia yang memberikan semangat, doa, dan tempat untuk berbicara bagi penulis.

- Ibu Dr. Magfirawaty, S.Si., M.Si. selaku dosen pembimbing Tugas Akhir dan Pembimbing Akademik bagi penulis yang telah memberikan arahan, motivasi, serta bimbingan sejak awal penyusunan hingga penyelesaian Tugas Akhir.

- Bapak Mohamad Syahral, M.T. dan Bapak Agus Reza Aristiadi Nurwa, M.T. selaku dosen penguji yang senantiasa memberikan saran dan masukan berharga terkait penyusunan Tugas Akhir.

- Direktur Poltek SSN, pejabat struktural dan fungsional, satuan pengasuhan, dosen, serta seluruh penyelenggara pendidikan di Poltek SSN, yang telah memberikan bimbingan, nasihat, dan ilmu pengetahuan selama penulis menjalani pendidikan di institusi ini.

- Keluarga besar ALTRUIST yang telah memberikan dukungan, semangat, dan kebersamaan selama perjalanan pendidikan penulis di Poltek SSN.

- Abang-Mba angkatan 17, 18, 19 dan Adik-adik Poltek SSN 21, 22, dan 23 atas dukungan dan semangat yang luar biasa.

- Dan kepada semua individu dan pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan dan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penulisan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa mungkin masih terdapat beberapa kekurangan dalam laporan ini, baik dari segi penulisan maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis sangat menghargai saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak. Penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi semua pihak yang terlibat.

Bogor, 26 Agustus 2025

Naval Indra Waskita

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR JUDUL	i

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii

LEMBAR PERSETUJUAN	iii

LEMBAR PENGESAHAN	iv

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v

ABSTRAK	vi

ABSTRACT	vii

KATA PENGANTAR	viii

DAFTAR ISI	x

DAFTAR GAMBAR	xii

DAFTAR TABEL	xiii

DAFTAR NOTASI	xiv

DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN	1

I.1	LATAR BELAKANG	1

I.2	RUMUSAN MASALAH	1

I.3	PEMBATASAN MASALAH	1

I.4	TUJUAN DAN MANFAAT	2

I.5	SISTEMATIKA PENULISAN	2

BAB II KAJIAN PUSTAKA	3

II.1	LANDASAN TEORI	3

II.2	PENELITIAN TERKAIT	3

II.3	KERANGKA KONSEPTUAL	15

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	16

III.1	OBJEK PENELITIAN	16

III.2	JENIS PENELITIAN	16

III.3	DESAIN PENELITIAN	16

BAB IV PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM	17

IV.1	ANALISIS KEBUTUHAN	17

BAB V PENGUJIAN DAN ANALISIS	18

BAB VI PENUTUP	19

VI.1.	KESIMPULAN	19

VI.2.	SARAN		19

DAFTAR PUSTAKA	20

LAMPIRAN	24

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	26

# DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. 2 Sirkuit Kuantum Gerbang SX, CNOT [11]	1

# DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2. 2 Penelitian terkait	4

# DAFTAR NOTASI

| Notasi | Keterangan | Pemakaian Pertama kali Pada halaman |
| --- | --- | --- |
| RX | Gerbang kuantum rotasi pada sumbu-x | 3 |
| RY | Gerbang kuantum rotasi pada sumbu-y | 3 |
| P | Gerbang kuantum fase pada sumbu-z | 3 |
| qn | Qubit register ke-n | 3 |
| c | Register klasik | 3 |
| ¦ ⟩ | Notasi ket | 9 |
| ⟨ ¦ | Notasi bra | 9 |
| ψ | Vektor keadaan kuantum | 9 |
| T | Transpose vektor | 9 |
| * | Konjugat vektor | 9 |
| † | Konjugat transpose | 9 |
| θ | Sudut rotasi | 10 |
| ϕ | Sudut rotasi | 11 |
| X | Gerbang kuantum SX | 12 |
| CX | Gerbang kuantum CX | 12 |

# DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 Kode Sumber Pembangkit Kunci........................................................92

Lampiran 2 Kode Sumber ESP32 Distribusi Kunci................................................94

Lampiran 3 Kode Sumber ESP32 Pemantauan Kualitas Udara............................100

Lampiran 4 Kode Sumber Webserver...................................................................107

Lampiran 5 Hasil Data Pengujian Sensor BME680 dan Performa.......................111

# BAB I
PENDAHULUAN

- LATAR BELAKANG

Enkripsi memiliki peran yang penting pada teknologi Internet of Things (IoT), terutama dalam hal keamanan proses pengiriman dan penyimpanan data atau informasi sensitif [1]. Salah satu komponen vital dari algoritma enkripsi adalah kunci. Oleh karena itu, kunci yang dihasilkan dari proses pembangkitan kunci haruslah aman dan sulit untuk ditebak [1].

Pseudo Random Number Generator (PRNG) merupakan salah satu metode pembangkit bilangan acak yang menggunakan algoritma deterministik dan nilai awal (seed) untuk menghasilkan rangkaian bilangan acak yang bersifat deterministik [2]. True Random Number Generator (TRNG) merupakan bilangan acak sejati yang menggunakan fenomena non-deterministik sebagai metode pembangkitan. TRNG berdasarkan pada keadaan fisik yang tidak dapat diprediksi disebut sumber entropi yang dirancang untuk menghasilkan data non-deterministik [3].

Gambar 1. 1 Sirkuit Kuantum Gerbang SX, CNOT [11]

- RUMUSAN MASALAH

Rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

- Bagaimana kualitas angka acak yang dihasilkan simulasi QRNG berbasis Qiskit dengan penambahan barrier antara gerbang rotasi dan fase ?

- Bagaimana akurasi, kecepatan, dan kapasitas sistem IoT pemantauan kualitas udara dengan penerapan simulasi QRNG berbasis Qiskit dan algoritma ASCON-128 ?

- PEMBATASAN MASALAH

Pembatasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

- Angka acak yang digunakan dalam penelitian ini hanya dihasilkan melalui simulasi Quantum Random Number Generator (QRNG) menggunakan Qiskit, tanpa menggunakan perangkat kuantum fisik.

- Pengujian kualitas angka acak yang dihasilkan oleh QRNG dilakukan menggunakan empat metode uji, yaitu NIST SP 800-90B, NIST SP 800-22, ENT, dan Die Hard Test.

- Sistem IoT yang digunakan dalam penelitian ini hanya berfokus pada perangkat ESP32 sebagai komponen utama untuk pemantauan kualitas udara dalam ruangan dengan sensor BME680.

- TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

- Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- Menyimulasikan sirkuit kuantum berbasis Qiskit untuk menghasilkan angka acak menggunakan Quantum Random Number Generator (QRNG) dengan memanfaatkan gerbang rotasi, fase, dan barrier.

- Mengimplementasikan angka acak hasil simulasi QRNG berbasis Qiskit sebagai kunci pada algoritma kriptografi simetris ASCON-128 dalam sistem pemantauan kualitas udara dalam ruangan berbasis ESP32.

- Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- Simulasi Quantum Random Number Generator (QRNG) berbasis Qiskit yang dikembangkan dalam penelitian ini akan memberikan kerangka kerja yang efisien untuk menghasilkan angka acak dengan tingkat keacakan yang memenuhi standar dan dapat digunakan sebagai kunci kriptografi dalam sistem IoT.

- Implementasi algoritma kriptografi ASCON-128 dengan kunci yang dihasilkan dari QRNG berbasis Qiskit dapat menjadi solusi untuk meningkatkan keamanan data pada sistem IoT dengan kebutuhan sumber daya yang terbatas.

- Hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya dalam pengembangan dan implementasi metode pembangkitan kunci kriptografi dengan simulasi QRNG berbasis Qiskit pada aplikasi IoT.

- SISTEMATIKA PENULISAN

# BAB II
KAJIAN PUSTAKA

- LANDASAN TEORI

Dalam memahami dasar teori yang melandasi penelitian ini, subbab ini akan membahas konsep-konsep kunci yang menjadi landasan bagi penelitian ini.

II.1.1 Quantum Random Number Generator

Quantum Random Number Generator (QRNG) merupakan metode pembangkit bilangan acak yang menghasilkan angka yang bersifat non-deterministik dari mekanika kuantum. Sifat intrinsik dari mekanika kuantum yang acak memberikan

- PENELITIAN TERKAIT

Penelitian terkait yang menjadi acuan pada penelitian ini ditampilkan menggunakan

tabel. Tabel ini berisi penelitian yang dilakukan dan hasil penelitian. Tabel 2.2 di bawah ini berisi penelitian terkait yang digunakan.

Tabel 2. 1 Penelitian terkait

| No | Judul | Nama Peneliti dan Tahun | Metode yang digunakan | Hasil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Simulation of QTRNG on IBM’s Q Experience Using Rotation and Phase Quantum Gates [5] | Vaishnavi Kumar, Amirtharajan R, John Bosco Balaguru R, Padmapriya Pravinkumar (2023) | Menggunakan gerbang rotasi (Rx, Ry) dan fase dalam sirkuit kuantum untuk membangun Quantum True Random Number Generator (QTRNG). Penelitian dilakukan pada IBM Quantum Experience dengan menggunakan simulasi ibmq_qasm_simulator untuk 24 qubit dan eksperimen nyata pada ibmq_lima dengan 5 qubit. Validasi dilakukan dengan menerapkan uji statistik National Institute of Standards and Technology (NIST) 800-90B dan 800-22 | Data yang dihasilkan melewati pengujian NIST 800-22 dan NIST 800-90B dengan nilai min-entropy sebesar 0.000712. |
| 2 | Quantum Random Number Generator on IBM QX [11] | Vaishnavi kumar, Padmapriya Pravinkumar (2024) | Menggunakan kombinasi gerbang SX (Square root of X) dan CNOT (Controlled NOT) 24 qubit dalam sirkuit kuantum untuk menghasilkan QRNG. Eksperimen dilakukan pada IBM Quantum Experience dengan simulasi menggunakan IBMQASM simulator dan eksperimen nyata pada IBM 7Q Perth. Validasi dilakukan dengan menerapkan uji statistik National Institute of Standards and Technology (NIST) 800-90B dan 800-22 | QRNG berbasis SX dan CNOT dengan barrier menunjukkan hasil uji statistik NIST 800-90B dan 800-22 dengan nilai min-entropy sebesar 0.999451 yang menunjukkan tingkat keacakan tinggi. Penggunaan barrier dalam sirkuit membantu meningkatkan nilai entropi dan p-value pada pengujian statistik. |
| 3 | True Random Number Generation on IBM Real-Time Quantum Computer for Secure and Unpredictable Cryptographic Applications [17] | V.Karthick, Haritha S, Janani K (2024) | Menggunakan platform IBM Quantum berbasis cloud dengan Hadamard Gate 16 qubit untuk menghasilkan angka acak sejati. | QRNG berbasis IBM Cloud dengan 16 qubit hadamard gate mampu menghasilkan angka acak dengan sedikit fluktuasi dalam probabilitas. Beberapa nilai memiliki probabilitas lebih tinggi (1001 = 0.090). Beberapa nilai lebih rendah (0110 = 0.030). Mayoritas berada dalam rentang 0.05 hingga 0.08. |
| 4 | Enhancing Security in the Industrial IoT Sector using Quantum Computing [1] | Syed Farhan Ahmad, Mohamed Yassine Ferjani, Keshav Kasliwal (2021) | Menggunakan QRNG berbasis cloud untuk menghasilkan angka acak sejati yang didistribusikan ke perangkat IoT. Eksperimen dilakukan pada FireConnect IoT Node yang terhubung ke server berbasis Intel Core i5 dengan data dikirim ke cloud. QRNG menggunakan gerbang Hadamard (H) untuk menciptakan superposisi dan CNOT untuk menciptakan keterikatan kuantum (entanglement) | QRNG berbasis IBM Quantum menghasilkan angka acak sejati. Bit rate QRNG lebih rendah dibandingkan PRNG dengan nilai 0.0446 bit/s, sementara PRNG mencapai 297 bit/s. Eksekusi pada simulator kuantum IBM-QASM memakan waktu 1.1 detik, sedangkan pada perangkat keras IBM-Manila memakan waktu 11.5 detik. |
| 5 | A Comparative Study and Analysis of Quantum Random Number Generator with True Random Number Generator [29] | Shashi Kant Pandey, R. Jenef (2024) | Menggunakan TRNG dengan Ring oscillator pada FPGA Xilinx Nexys-A7 dan QRNG dengan Photon shot noise menggunakan SPADs pada Raspberry Pi. Melakukan uji keacakan NIST 800-22, Diehard, ENT. Analisis non-linearitas fungsi Boolean untuk ketahanan terhadap serangan korelasi. | 1. Kecepatan Generasi: QRNG (400 Mbitsps) lebih cepat dibanding TRNG (6 Mbitsps). 2. Hasil Uji Keacakan: QRNG lulus semua tes, sementara TRNG gagal pada Frequency Test & Cumulative Sum Test. 3. Keakuratan Entropi: QRNG mendekati 8 bits/byte, lebih baik dari TRNG. 4. Keamanan Kriptografi: QRNG memiliki non-linearitas lebih tinggi, lebih tahan terhadap serangan berbasis korelasi. 5. Distribusi Non-linearitas: QRNG lebih seragam, menunjukkan stabilitas lebih tinggi dalam keacakan. 6. TRNG membutuhkan optimasi karena Neuman Sampling membatasi throughput. |
| 6 | Verifying the Reliability of Quantum Random Number Generator: A Comprehensive Testing Approach [16] | Rounak Biswas, Dhruv Roy Talukdar, Utpal Roy (2024) | Menggunakan Hadamard Gate QRNG berbasis 512-qubit circuit dan dataset ANU Quantum Random Number Database. Membandingkan keacakan keduanya menggunakan NIST Statistical Test Suite. | QRNG memiliki kualitas keacakan tinggi, dengan p-values yang stabil dalam uji NIST. H-Gate QRNG menghasilkan output yang menguntungkan saat dijalankan pada simulator. Namun, jika sirkuit yang sama dieksekusi pada perangkat keras kuantum nyata, hasil yang diperoleh diperkirakan akan menunjukkan tingkat keacakan yang lebih tinggi |
| 7 | Quantum Random Number Generators for Cryptography: Design and Evaluation [30] | Puspak Pain, Arindam Sadhu, Kunal Das, Maitreyi Ray Kanjilal (2022) | Menggunakan Hadamard gate, Swap gate, Rz dan CNOT gate dalam desain QRNG. Implementasi QRNG sebagai bagian dari protokol komunikasi kuantum yang melibatkan enkripsi dengan gerbang kuantum. Pengujian menggunakan simulasi IBM Qiskit untuk menguji efektivitas QRNG dalam menghasilkan bit acak yang benar-benar tidak dapat diprediksi. | Evaluasi statistik menunjukkan bahwa ketika menggunakan gerbang Hadamard (H) secara paralel, probabilitas setiap kemungkinan hasil (00, 01, 10, 11) adalah sekitar 6.25%. Jika gerbang Rz digunakan bersama dengan gerbang Hadamard (H), maka probabilitas hasil (00, 01, 10, 11) bervariasi antara 5.396% hingga 6.921%. Saat dilakukan simulasi QRNG yang lebih kompleks probabilitas hasil dalam rentang quantum state 0000 hingga 1111 ditemukan antara 4.688% hingga 7.6%. Penggunaan QRNG dalam enkripsi kuantum berbasis CNOT gate menunjukkan peningkatan dalam keamanan sistem komunikasi dibandingkan metode klasik. |
| 8 | Quantum Generators of Random Numbers [6] | Marcin M. Jacak, Piotr Jóźwiak, Jakub Niemczuk, dan Janusz E. Jacak (2021) | Menguji tiga generator: QRNG PQ4000KSI, QRNG JUR01, dan PRNG Mathematical Wolfram menggunakan NIST Statistical Test Suite (STS) untuk mengevaluasi keacakan keluaran QRNG dan PRNG. | PQ4000KSI dan PRNG Mathematical berhasil lulus semua tes NIST, menunjukkan bahwa keduanya dapat menghasilkan bit acak yang memenuhi standar keacakan. Namun, QRNG JUR01 gagal dalam 9 tes NIST. Perbandingan antara QRNG berbasis shot noise (PQ4000KSI) dan QRNG berbasis tunneling (JUR01) menunjukkan bahwa pendekatan berbasis shot noise lebih stabil dalam hasil keacakan. |
| 9 | Benchmarking the performance of quantum computing software [9] | Paul D. Nation, Abdullah Ash Saki, Sebastian Brandhofer, Luciano Bello, Shelly Garion, Matthew Treinish, dan Ali Javadi-Abhari (2025) | Penelitian ini menggunakan Benchpress, sebuah suite benchmarking open-source untuk mengevaluasi performa berbagai Software Development Kit (SDK) komputasi kuantum. Benchpress mencakup 1066 pengujian. Pengujian dilakukan terhadap tujuh SDK utama, yaitu: Amazon Braket, BQSKit, Cirq, Qiskit, Qiskit Transpiler Service, Staq, dan Tket. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini mencakup pembuatan dan manipulasi sirkuit kuantum, serta transpiler benchmarking untuk membandingkan efisiensi tiap SDK dalam menerjemahkan sirkuit abstrak ke dalam perangkat keras kuantum. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa Qiskit memiliki performa terbaik dalam hal konstruksi dan manipulasi sirkuit, sementara Tket unggul dalam optimalisasi kedalaman gerbang kuantum. Qiskit Transpiler Service (QTS) menggunakan pembelajaran penguatan dalam sintesis Clifford dan routing qubit yang menghasilkan pengurangan kedalaman gerbang kuantum hingga 12% dibandingkan Qiskit standar. Namun, beberapa SDK seperti Braket dan Cirq mengalami kesulitan dalam menangani sirkuit besar dan gagal dalam beberapa pengujian. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa waktu transpiler dapat lebih lama dibandingkan waktu eksekusi pada perangkat keras kuantum, terutama untuk SDK dengan teknik kompilasi yang kompleks seperti BQSKit dan Tket. Benchpress memberikan transparansi dalam benchmarking dan dapat digunakan untuk mengevaluasi performa SDK secara berkelanjutan seiring dengan perkembangan perangkat keras kuantum. |
| 10 | A Survey of Efficient Lightweight Cryptography for Power-Constrained Microcontrollers [13] | Jesús Soto-Cruz, Erica Ruiz-Ibarra, Javier Vázquez-Castillo, Adolfo Espinoza-Ruiz, Alejandro Castillo-Atoche, dan Joaquin Mass-Sanchez (2024) | Survei dan analisis algoritma kriptografi ringan untuk mikrokontroler dalam sistem IoT. Fokus pada kriptografi simetris, membandingkan algoritma berdasarkan konsumsi daya, penggunaan memori, latensi, dan throughput. Evaluasi dilakukan dengan implementasi pada ESP32, ESP8266, MSP430, NUCLEO-G0B1RE, dan Arduino. | SPECK dan TRIVIUM memiliki efisiensi tinggi dalam penggunaan memori dengan tetap mempertahankan kecepatan yang baik, bahkan melampaui standar terbaru ASCON-128. Sebaliknya, algoritma PRESENT, Lizard, dan Fruit-80 menghadapi tantangan dalam hal efisiensi dan daya pemrosesan. Observasi menunjukkan bahwa algoritma SPECK memiliki keunggulan dalam efisiensi energi dan pemrosesan yang cepat, tetapi dikompensasi dengan konsumsi RAM dan ROM/FLASH yang lebih besar. Sebaliknya, algoritma seperti PRESENT memiliki kebutuhan RAM/FLASH yang sangat rendah, tetapi diimbangi dengan konsumsi energi yang tinggi dan latensi yang besar. Algoritma dengan konsumsi sumber daya yang lebih moderat, yaitu ASCON-128 menawarkan keseimbangan antara efisiensi dan tingkat keamanan. |
| 11 | Evaluating ASCON-128 Hardware on 7-Series FPGA Devices [25] | Adel R. Alharbi, Amer Aljaedi, Abdullah Aljuhni, Moahd K. Alghuson, Hussain Aldawood, dan Sajjad Shaukat Jamal (2024) | Studi ini mengevaluasi implementasi ASCON-128 dan ASCON-128a pada berbagai perangkat 7-Series FPGA (Virtex-7, Kintex-7, Spartan-7, dan Artix-7). | ASCON-128 dan ASCON-128a diimplementasikan dengan efisiensi tinggi, menggunakan 1632, 1497, 1904, dan 1756 LUTs pada FPGA Virtex, Kintex, Spartan, dan Artix-7. Frekuensi operasi mencapai 335 MHz (Virtex-7) dan konsumsi daya berkisar antara 219 mW (Spartan-7) hingga 239 mW (Virtex-7). Hasil menunjukkan bahwa Kintex-7 memiliki efisiensi terbaik dalam hal pemakaian sumber daya dan konsumsi daya, sementara Virtex-7 memiliki throughput tertinggi. Implementasi ini mendukung kriptografi ringan untuk IoT, embedded systems, dan perangkat mobile, serta siap untuk aplikasi di Internet of Medical Things (IoMT) dan smart grid infrastructure. |
| 12 | Rancang Bangun Aplikasi Key Management System Berbasis Layanan Web Berdasarkan Rekomendasi NIST SP 800-57 | Brian Nasywa Rayhan (2024) | Studi ini mengembangkan sistem manajemen kunci (KMS) berbasis layanan web yang sesuai dengan standar NIST SP 800-57. Sistem ini dirancang untuk mengamankan kunci kriptografi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Aplikasi menggunakan ESP8266 untuk pembangkitan kunci dengan kombinasi metode Henon-Logistic Map untuk meningkatkan keacakan kunci yang dihasilkan. Kunci yang dibuat dienkripsi dengan AES-256 mode GCM sebelum disimpan dalam database MySQL. Distribusi kunci menggunakan protokol HTTPS, dan sistem mencatat seluruh operasi terkait kunci untuk meningkatkan transparansi. Pengujian dilakukan dengan metode NIST SP 800-22 untuk mengukur kualitas keacakan, serta pengujian fungsionalitas untuk menilai efektivitas sistem. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem KMS yang dikembangkan memenuhi seluruh standar keamanan NIST SP 800-57, dengan fitur pembangkitan, penyimpanan, distribusi, pembaruan, dan penghancuran kunci yang aman. Pengujian keacakan menggunakan NIST SP 800-22 menunjukkan bahwa kunci yang dihasilkan oleh ESP8266 dan Henon-Logistic Map memenuhi standar keacakan kriptografi. Sistem juga mencatat log daur hidup kunci, memungkinkan transparansi penuh dalam setiap operasi. Implementasi distribusi kunci menggunakan protokol HTTPS terbukti mengamankan proses transmisi dari serangan man-in-the-middle (MITM). Studi ini menegaskan bahwa sistem yang dikembangkan dapat diimplementasikan dalam SPBE dan lingkungan keamanan tinggi lainnya, serta menawarkan peningkatan keamanan dibandingkan metode manajemen kunci konvensional. |
| 13 | Performance Comparison of HTTP, HTTPS, and MQTT for IoT Applications [15] | Sukjun Hong, Jinkyu Kang, Soonchul Kwon (2023) | Studi ini membandingkan kinerja tiga protokol komunikasi utama untuk aplikasi IoT: HTTP, HTTPS, dan MQTT. Pengujian dilakukan dengan menggunakan Arduino ESP8266 dan sensor DHT11 yang mengirimkan data suhu dan kelembaban ke server yang dikonfigurasi dengan AWS EC2. Server dibangun untuk masing-masing protokol dan dilakukan analisis paket menggunakan Wireshark untuk mengukur jumlah data yang dikirim dan waktu transfer. Parameter kinerja yang diukur mencakup stabilitas komunikasi, efisiensi penggunaan data, dan kecepatan transfer data. | Hasil eksperimen menunjukkan bahwa MQTT memiliki waktu transfer data tercepat dan jumlah data terkecil, menjadikannya pilihan terbaik untuk komunikasi IoT yang memerlukan efisiensi tinggi dan latensi rendah. HTTP menghasilkan jumlah data yang lebih besar tetapi stabil, menjadikannya cocok untuk sistem yang lebih mengutamakan keandalan dibanding kecepatan. HTTPS memiliki waktu transfer paling lama dan jumlah data terbesar karena proses enkripsi dan dekripsi, sehingga kurang cocok untuk lebih sesuai untuk sistem yang memerlukan keamanan tinggi meskipun dengan konsekuensi latensi yang lebih besar. |

- KERANGKA KONSEPTUAL

Gambar 2.16 di bawah ini merupakan kerangka konseptual yang digunakan pada penelitian Tugas Akhir ini. Kerangka konseptual pada penelitian ini terdiri dari masalah, peluang, solusi, pengerjaan, dan hasil.

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Tugas Akhir

# BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

Bab III Metodologi Penelitian menjelaskan objek penelitian, jenis penelitian, desain penelitian, dan jadwal penelitian. Objek penelitian menjadi fokus utama dalam Tugas Akhir ini. Jenis penelitian akan ditentukan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam Tugas Akhir ini. Selain itu, desain penelitian juga mencakup metode yang akan diterapkan sepanjang pelaksanaan penelitian Tugas Akhir.

- OBJEK PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada sirkuit kuantum yang menggunakan gerbang rotasi, gerbang fase dan barrier. Sirkuit kuantum ini akan digunakan untuk membangkitkan angka acak berbasis simulasi Qiskit. Hasil angka acak ini akan diimplementasikan sebagai kunci kriptografi algoritma ASCON-128 untuk mengamankan komunikasi perangkat pemantauan kualitas udara berbasis ESP32 dan sensor BME680.

- JENIS PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kuantitatif. Berdasarkan [31], penelitian kuantitatif adalah metode yang digunakan untuk menguji teori secara objektif dengan menganalisis hubungan antar variabel. Variabel-variabel ini diukur menggunakan instrumen tertentu, sehingga data yang diperoleh berbentuk angka dan dapat dianalisis menggunakan teknik statistik. Penelitian ini memiliki data yang bersifat numerik dan dianalisis menggunakan metode statistik, yaitu pengujian kualitas angka acak dengan NIST SP 800-90B, NIST SP 800-22, Diehard dan ENT. Selain itu, terdapat pengujian kinerja sistem IoT meliputi pengukuran akurasi, kecepatan, dan kapasitas menggunakan parameter terukur.

- DESAIN PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan System Development Life Cycle (SDLC). SDLC adalah proses untuk memahami bagaimana sistem informasi dapat mendukung kebutuhan bisnis melalui perancangan, pengembangan, dan penyampaian sistem kepada pengguna. SDLC terdiri dari empat tahap utama, yaitu perencanaan, analisis, desain, dan implementasi [32]. Model SDLC yang digunakan adalah waterfall development. Gambar 3.1 di bawah ini merupakan skema waterfall development.

# BAB IV
PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM

Dalam bab ini, akan dilakukan analisis kebutuhan simulasi QNRG berbasis Qiskit yang akan diimplementasikan sebagai kunci pada algoritma ASCON-128 dan diterapkan pada sistem pemantauan kualitas udara. Perancangan sistem menjelaskan bagaimana sistem akan dibangun sesuai dengan hasil analisis sebelumnya. Implementasi sistem menjelaskan bagaimana sistem dibangun sesuai dengan perancangan yang telah dilakukan.

- ANALISIS KEBUTUHAN

Tahap analisis kebutuhan sistem dilakukan untuk menentukan hal-hal yang diperlukan dalam merancang sistem simulasi QNRG berbasis Qiskit. Analisis meliputi analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional serta analisis kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak sesuai studi literatur dan merujuk pada penelitian yang berkaitan dengan sistem yang dibangun.

Gambar 4.1 Tampilan website monitoring

BAB V
PENGUJIAN DAN ANALISIS

Bab ini membahas mengenai pengujian dan analisis hasil pengujian yang dilakukan pada pembangun simulasi QNRG berbasis Qiskit yang akan diimplementasikan sebagai kunci pada algoritma ASCON-128 dan diterapkan pada sistem pemantauan kualitas udara dalam ruangan. Pengujian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan memastikan kinerja sistem telah sesuai atau belum. Analisis hasil pengujian bertujuan untuk menjelaskan hasil dari pengujian yang dilakukan.

BAB VI
PENUTUP

Pada bab ini akan menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian ini dan diberikan saran yang dapat menjadi pengembangan penelitian selanjutnya.

- KESIMPULAN

  - Penambahan barrier secara konsisten meningkatkan kualitas keacakan. Pada NIST SP 800-22, konfigurasi dengan barrier lulus seluruh 15 uji, sedangkan tanpa barrier gagal pada Approximate Entropy dengan p-value 0.062036 dan proporsi lulus 979 dari 1000. Pada NIST SP 800-90B non-IID, min-entropy meningkat dari 7.520882 menjadi 7.548378 dan entropi asli tercatat 7.915866 pada sirkuit dengan barrier serta 7.908707 pada sirkuit tanpa barrier. Pada mode IID, H_original naik dari 7.987198 menjadi 7.988641 dan Goodness-of-

  - kunci, stabil pada distribusi kunci, dan layak pada kapasitas perangkat.

- SARAN

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat digunakan untuk pengembangan penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut.

- Mempertimbangkan penggunaan perangkat kuantum nyata baik diakses melalui cloud atau secara langsung untuk membandingkan hasil uji statistik.

- Penambahan mekanisme manajemen kunci pada sistem pemantauan kualitas udara dalam ruangan karena kunci yang kuat saja tidak cukup, diperlukan juga cara membuat, menyimpan, mendistribusi, memakai, mengganti, hingga memusnahkannya harus benar.

- Penambahan sensor selain BME680 untuk memperluas pengambilan data kualitas udara seperti sensor debu PM2.5 (PMS5003) yang membuat jauh lebih komprehensif untuk keputusan ventilasi, peringatan keselamatan, dan analitik kualitas udara

# DAFTAR PUSTAKA

[1]	S. F. Ahmad, M. Y. Ferjani, and K. Kasliwal, “Enhancing Security in the Industrial IoT Sector using Quantum Computing,” in 2021 28th IEEE International Conference on Electronics, Circuits, and Systems, ICECS 2021 - Proceedings, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2021. doi: 10.1109/ICECS53924.2021.9665527.

[2]	L. E. Bassham et al., “A statistical test suite for random and pseudorandom number generators for cryptographic applications,” Gaithersburg, MD, 2010. doi: 10.6028/NIST.SP.800-22r1a.

[3]	E. Barker, “Recommendation for Random Bit Generator (RBG) Constructions,” 2024. doi: 10.6028/NIST.SP.800-90C.4pd.

[4]	V. Mannalath, S. Mishra, and A. Pathak, “A Comprehensive Review of Quantum Random Number Generators: Concepts, Classification and the Origin of Randomness,” Mar. 2022, doi: 10.1007/s11128-023-04175-y.

[5]	V. Kumar, R. Amirtharajan, R. John Bosco Balaguru, and P. Pravinkumar, “Simulation of QTRNG on IBM’s Q Experience Using Rotation and Phase Quantum Gates,” International Journal of Theoretical Physics, vol. 62, no. 8, Aug. 2023, doi: 10.1007/s10773-023-05422-9.

[6]	M. M. Jacak, P. Jóźwiak, J. Niemczuk, and J. E. Jacak, “Quantum generators of random numbers,” Sci Rep, vol. 11, no. 1, Dec. 2021, doi: 10.1038/s41598-021-95388-7.

[7]	M. AbuGhanem, “IBM Quantum Computers: Evolution, Performance, and Future Directions,” Sep. 2024, [Online]. Available: http://arxiv.org/abs/2410.00916

[8]	A. Javadi-Abhari et al., “Quantum computing with Qiskit,” May 2024, [Online]. Available: http://arxiv.org/abs/2405.08810

[9]	P. D. Nation et al., “Benchmarking the performance of quantum computing software,” Sep. 2024, [Online]. Available: http://arxiv.org/abs/2409.08844

[10]	M. S. Turan, E. Barker, J. Kelsey, K. A. McKay, M. L. Baish, and M. Boyle, “Recommendation for the entropy sources used for random bit generation,” Gaithersburg, MD, Jan. 2018. doi: 10.6028/NIST.SP.800-90B.

[11]	V. kumar and P. Pravinkumar, “Quantum random number generator on IBM QX,” J Cryptogr Eng, vol. 14, no. 2, pp. 253–259, Jun. 2024, doi: 10.1007/s13389-023-00341-1.

[12]	D. Wall, P. McCullagh, I. Cleland, and R. Bond, “Development of an Internet of Things solution to monitor and analyse indoor air quality,” Internet of Things (Netherlands), vol. 14, Jun. 2021, doi: 10.1016/j.iot.2021.100392.

[13]	J. Soto-Cruz, E. Ruiz-Ibarra, J. Vázquez-Castillo, A. Espinoza-Ruiz, A. Castillo-Atoche, and J. Mass-Sanchez, “A Survey of Efficient Lightweight Cryptography for Power-Constrained Microcontrollers,” 2024, doi: https:// doi.org/10.3390/technologies 13010003.

[14]	M. Sonmez Turan, “ASCON Family for Constrained Environments,” 2024. doi: 10.6028/NIST.SP.800-232.ipd.

[15]	S. Hong, J. Kang, and S. Kwon, “Performance Comparison of HTTP, HTTPS, and MQTT for IoT Applications,” International Journal of Advanced Smart Convergence, vol. 12, no. 1, pp. 9–17, 2023, doi: 10.7236/IJASC.2023.12.1.9.

[16]	R. Biswas, D. Roy Talukdar, and U. Roy, “Verifying the Reliability of Quantum Random Number Generator: A Comprehensive Testing Approach,” SN Comput Sci, vol. 5, no. 1, Jan. 2024, doi: 10.1007/s42979-023-02323-w.

[17]	V. Karthick, H. S, and J. K, “True Random Number Generation on IBM Real-Time Quantum Computer for Secure and Unpredictable Cryptographic Applications,” in 2024 Second International Conference on Advances in Information Technology (ICAIT), IEEE, Jul. 2024, pp. 1–6. doi: 10.1109/ICAIT61638.2024.10690780.

[18]	R. Rietsche, C. Dremel, S. Bosch, L. Steinacker, M. Meckel, and J. M. Leimeister, “Quantum computing,” Electronic Markets, vol. 32, no. 4, pp. 2525–2536, Dec. 2022, doi: 10.1007/s12525-022-00570-y.

[19]	R. LaPierre, Introduction to Quantum Computing. in The Materials Research Society Series. Cham: Springer International Publishing, 2021. doi: 10.1007/978-3-030-69318-3.

[20]	Hassi. Norlen, Quantum computing in practice with IBM Q experience. Packt Publishing, 2020.

[21]	V. Silva, Quantum Computing by Practice. Apress, 2024. doi: 10.1007/978-1-4842-9991-3.

[22]	K. Seyhan and S. Akleylek, “Classification of random number generator applications in IoT: A comprehensive taxonomy,” Journal of Information Security and Applications, vol. 71, Dec. 2022, doi: 10.1016/j.jisa.2022.103365.

[23]	“ESP32WROOM32 Datasheet,” 2023. [Online]. Available: https://www.espressif.com/en/support/download/documents.

[24]	“BME680 Low power gas, pressure, temperature & humidity sensor,” Reutlingen , Jul. 2019.

[25]	A. R. Alharbi, A. Aljaedi, A. Aljuhni, M. K. Alghuson, H. Aldawood, and S. S. Jamal, “Evaluating Ascon Hardware on 7-series FPGA Devices,” IEEE Access, 2024, doi: 10.1109/ACCESS.2024.3471694.

[26]	R. G. Brown, DieHarder: A Gnu Public License Random Number Tester. 2006.

[27]	E. Almaraz Luengo, B. Alaña Olivares, L. J. García Villalba, J. Hernandez-Castro, and D. Hurley-Smith, “StringENT test suite: ENT battery revisited for efficient P value computation,” J Cryptogr Eng, vol. 13, no. 2, pp. 235–249, Jun. 2023, doi: 10.1007/s13389-023-00313-5.

[28]	J. Walker, “ENT A Pseudorandom Number Sequence Test Program .” Accessed: Feb. 09, 2025. [Online]. Available: https://www.fourmilab.ch/random/

[29]	S. K. Pandey and R. Jenef, “A Comparative Study and Analysis of Quantum Random Number Generator with True Random Number Generator,” in 2024 16th International Conference on COMmunication Systems and NETworkS, COMSNETS 2024, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2024, pp. 1000–1005. doi: 10.1109/COMSNETS59351.2024.10426934.

[30]	P. Pain, A. Sadhu, K. Das, and M. R. Kanjilal, “Quantum Random Number Generators for Cryptography: Design and Evaluation,” in Lecture Notes in Electrical Engineering, vol. 786, Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, 2022, pp. 315–322. doi: 10.1007/978-981-16-4035-3_28.

[31]	J. W. Creswell and J. David Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, 5th ed. SAGE Publications, Inc, 2018.

[32]	A. Dennis, B. H. Wixom, and D. Tegarden, SYSTEMS ANALYSIS & DESIGN An Object-Oriented Approach with UML, 5th ed. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc, 2015. [Online]. Available: http://store.visible.com/Wiley.aspx

[33]	H. Wang, D. B. Tan, and J. Cong, “Quantum State Preparation Circuit Optimization Exploiting Don’t Cares,” in IEEE/ACM International Conference on Computer-Aided Design, Digest of Technical Papers, ICCAD, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., Apr. 2025. doi: 10.1145/3676536.3676646.

[34]	PT JDN, “Panduan Penggunaan Tester Kualitas Udara.” Accessed: Aug. 10, 2025. [Online]. Available: https://www.panduandaring.com/p/7NLKGo

[35]	B. Illowsky and D. Anza College Susan Dean, Introductory Statistics 2e SENIOR CONTRIBUTING AUTHORS, 2nd ed. Houston: OpenStax, 2023. Accessed: Aug. 09, 2025. [Online]. Available: https://openstax.org/details/books/introductory-statistics-2e

[36]	R. J. . Hyndman and George. Athanasopoulos, Forecasting : principles and practice. OTexts, 2014.

[37]	C. N. P. G. Arachchige, L. A. Prendergast, and R. G. Staudte, “Robust analogs to the coefficient of variation,” J Appl Stat, vol. 49, no. 2, pp. 268–290, 2022, doi: 10.1080/02664763.2020.1808599.

[38]	M. Schläffer and M. Eichlseder, “Ascon A Family of Authenticated Encryption Algorithms.” Accessed: Jun. 02, 2025. [Online]. Available: https://github.com/ascon

[39]	S. H. Hwang et al., “Microparticle-tagged image-based cell counting (ImmunoSpin) for CD4 + T cells,” Microchimica Acta, vol. 188, no. 12, Dec. 2021, doi: 10.1007/s00604-021-05070-y.

# LAMPIRAN

LAMPIRAN 1
Kode Sumber Pembangkit Kunci

from flask import Flask, request, jsonify

from qiskit import QuantumCircuit

from qiskit_aer import AerSimulator

import numpy as np

from functools import wraps

app = Flask(__name__)

# Data kredensial

VALID_USERS = {

"*****": "*****"

}

# Dekorator untuk Basic Auth

def require_auth(f):

@wraps(f)

def decorated(*args, **kwargs):

auth = request.authorization

if not auth or auth.username not in VALID_USERS or VALID_USERS[auth.username] != auth.password:

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama				: Naval Indra Waskita

Tempat/tanggal lahir		: Kediri/5 Mei 2001

Riwayat pendidikan		: 1. TK Aisyiah Bustanul Athfal II	2008

2. SDN Paron			2014

3. SMPN 1 Nganjuk			2017

4. SMAN 2 Nganjuk			2020